扫拖地机器人的发展，核心是从随机盲扫到全局规划，再到AI 避障 + 扫拖一体，最终走向基站全能 + 无人化闭环的四阶段进化，中国品牌在 2016 年后主导了技术普惠与功能爆发。

一、萌芽探索期（1996–2009）：从概念到 “能用”

- 1996 年：全球首款商用伊莱克斯推出 Trilobite（三叶虫），超声波导航、自动回充，售价约 2000 美元，功能单一、漏扫严重，仅为概念验证。

- 2002 年：iRobot Roomba 破局开创 三段式清扫（边刷 + 滚刷 + 吸尘口），靠随机碰撞 + 悬崖传感器导航，定价 160 美元，首年销量 7 万台、2004 年破 100 万台，奠定家用形态。

- 特点：无规划、效率低（漏扫率 > 40%），仅解决 “自动扫地”，拖地功能几乎空白。

二、导航突破期（2010–2018）：全局规划，告别 “盲撞”

- 2010 年：Neato 首推 LDS+SLAM激光雷达 + 同步定位建图，实现全局路径规划，清洁效率升至 90%+，告别随机碰撞。

- 2015–2016 年：中国品牌崛起，激光普惠

  - iRobot Roomba 980 用 VSLAM 视觉导航，建图更精准。

  - 石头为小米代工的米家扫地机器人（1699 元）将 LDS 大规模普及，带动科沃斯、追觅等跟进，行业进入规划时代。

- 关键：建图 + 分区 + 沿边清扫，自动回充普及，拖地开始出现（被动渗水）。

三、智能清扫期（2019–2022）：扫拖一体 + AI 避障，体验质变

- 扫拖一体成主流电控水箱、拖布旋转 / 震动、拖布升降，实现 “先扫后拖、扫拖分离”，拖地从 “湿擦” 走向 “有效清洁”。

- AI 避障落地科沃斯 AIVI、石头 AI 双目、3D 结构光，识别线缆、拖鞋、宠物粪便，避障成功率 > 99%，漏扫率 < 8%。

- 基站时代开启自动集尘、自动洗拖布、热风烘干，减少人工干预，进入 “好用阶段”。

四、全链路闭环期（2023–至今）：全能基站 + 无人化，解放双手

- 全能基站标配自动上下水、热水洗拖布、自动集尘、热烘干、智能换拖布、抑菌，实现 **“零手动” 清洁 **。

- 具身智能 + 机械臂夹缝清洁、沿边精扫、杂物归置，清洁覆盖率与精细度再升级。

- 智能家居联动与语音助手、IoT 生态打通，支持定时、分区、场景化清洁，成为家庭服务终端。

关键技术与品牌演进

| 阶段 | 核心技术 | 代表产品 / 品牌 | 核心突破 |
| --- | --- | --- | --- |
| 萌芽期 | 随机碰撞、超声波 | 伊莱克斯 Trilobite、iRobot Roomba | 自动清扫商业化 |
| 导航期 | LDS/SLAM、VSLAM | Neato、iRobot 980、米家 | 全局规划、效率提升 |
| 智能期 | AI 避障、扫拖一体、基站 | 科沃斯 T9、石头 G10S、云鲸 | 避障精准、拖地有效 |
| 闭环期 | 全能基站、具身智能 | 追觅 X40、科沃斯 X2、石头 P20 | 无人化、全链路闭环 |

行业格局变迁

- 2002–2015：iRobot 主导，市占率超 80%，固守视觉导航、定价高昂。

- 2016–至今：中国品牌崛起（科沃斯、石头、追觅、云鲸、小米），凭借 LDS 普惠、扫拖一体、基站创新，包揽全球出货量前五，iRobot 份额跌至个位数。